江苏省第47届世界技能大赛选拔赛

砌筑项目技术文件

江苏省第47届世界技能大赛选拔赛执委会技术工作组

2022年7月

目录

一、技术描述	1

（一）项目概要	1

（二）基本知识与能力要求	1

二、试题及评判标准	7

（一）试题	8

1．试题（样题）结构	8

2．试题具体内容	8

（二）命题方式和命题方案	8

1．命题方式	8

2．命题方案	9

（三）评判标准	9

1．分数权重	9

2.评判方式	10

三、竞赛细则	15

（一）赛前准备规则	15

（二）正式比赛规则	16

四、赛场、设施设备等安排	19

（一）赛场规格要求	19

1．竞赛场地规划	19

2．竞赛工位规划	19

3．场地照明要求	19

4.场地消防和逃生要求	20

（二）场地布局图	21

（三）基础设施清单	21

五、安全、健康规定	23

（一）赛场人员安全要求	23

（二）场地设备安全要求	24

（三）疫情防控要求	26

（四）突发事件应急处理预案	26

六、相关附件	28

附件一《竞赛试题样题》	28

# 一、技术描述

## （一）项目概要

砌筑主要在工业与民用建筑施工中进行，包括砌砖、石、砌块及轻质墙板等内容，通过上述相关工作，建造内外墙、隔板、烟囱和其他建筑物及构筑物。砌筑工通过技能培训后要能够从事以下工作：

•选择和制备灰浆；

•修建内、外墙和隔板；
    •在砌筑墙上安装预埋材料；

• 在工业建筑和民用建筑烟囱上砌筑弧形砖石；

•在烟囱和烟窗等上贴耐火砖；

•在窑炉和贮水池等上贴耐酸砖；

•修建园墙、人行小道、拱门、露台和阳台；

•精确切割石头、砖、木料和其他高密度砌筑材料；

•用螺栓、拉筋或金属网加固砌筑结构。

要成为一名成功的砌筑工需要忍耐力、集中精力、有计划和合理安排时间、使用不同手工技能、具有较强的砌筑技能、注重细节和整洁等。

## （二）基本知识与能力要求

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

| 相关要求 |  | 权重比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织与管理能力 | 15 |
| 基本知识 | ·建立和维护客户信心的重要性 ·健康和安全法规、义务和文件 ·必须使用个人防护用具的情况 ·所有工具和设备的目的、使用、维护、保养和储存，以及所牵涉的安全 ·材料的目的、使用、维护和储存 ·应用绿色材料和回收利用的可持续性措施 ·实际工作中能使减小浪费和帮助管理成本的方法 ·工作流程和衡量原则 在工作实践中，计划、准确、检查和关注细节的重要性 |  |
| 基本能力 | ·阐释客户的要求和管理客户的期望 ·闸释客户的要求，以便能满足/改进他们的设计和预算要求 ·贡献自己的想法，表现出对创新和改变的开放态度 ·遵守健康、安全、环境标准、规则和规范 ·选择、使用合适的个人防护用具，包括安全鞋、耳朵和眼镜保护措施 ·安全地选择、使用、清洁、维护和储存所有工具和设备 ·安全地选择、使用和储存所有材料 ·计划和保持工作区域效益最大化 ·准确测量 ·高效工作，定期检查进度和成果 ·建立和保持高品质标准和工作流程 及时发现问题并解决问题 |  |
| 2 | 识图能力 | 10 |
| 基本知识 | ·施工图纸中必须包含的基本信息 ·在放样和施工之前，检查缺失信息或者错误、预测和解决问题的重要性 ·几何在施工过程中的角色和作用 ·运算处理过程和问题解决 ·工作过程中常见的问题类型 ·解决问题的诊断方法 |  |
| 基本能力 | ·准确解释所有平面图、立面图、剖面图和大样图 ·确定水平和垂直的关键尺寸和所有角度 ·确定曲线工作和灰缝修饰 ·解释所有项目的特点以及它们所要求的建造方法 ·建立任何需要特殊设备或模板的特性 ·识别规定的粘合方式及在修建过程中遵守粘合规则 ·确定需要澄清的绘图错误或者项目 ·确定和检查建造特殊项目所需的材料的数量 ·准确测量和计算 ·生产成本和时间估算 |  |
| 3 | 放样和测量能力 | 20 |
| 基本知识 | 思考“自上而下”的重要性,以确保在项目开始时可以确定所有特性可被放样 ·不正确放样对的企业/组织的影响 ·可能对建筑有帮助的模板/建筑辅助设备 ·计算有助于测量和检查项目 ·协助项目的几何技术 |  |
| 基本能力 | ·通过对项目检查和思考,及早发现潜在的挑战并采取必要的预防措施 ·根据计划和规范,放样项目位置、起点和线形 ·放样高技术设计，包括：竖砌砖、侧砌砖、倾斜的、弯曲凸、砖墙凹进、拱门、砖挑头、装饰加固墙 ·准确计算图纸尺寸，确保设计放样在允许误差范围内 ·检查所有水平和垂直的角度 ·砌第一层砖，检查所有角度、曲线和尺寸是否正确 ·在建造过程中，生产任何有用的模板/建筑辅助装置 ·放样项目参考基准点 |  |
| 4 | 建造能力 | 40 |
| 基本知识 | ·健康、安全、环境要求对项目的影响 ·砖砌层十字接缝的应用 ·精确切割和铺设砖和砌块，以构成华丽特性和细节 ·不同材料使用手工或机械切割技术 ·在正确的位置上定位和铺砖 |  |
| 基本能力 | ·根据提供的图纸建造项目 ·建造模板或足弓支撑以满足设计要求 ·选择实际形状和角度的砖，拒收碎砖 ·砖砌施工，保持尺寸准确度在允许误差范围内 ·定期检查尺寸，并在必要时予以更正 ·在允许误差范围内保持水平精确度 ·准确换层 ·确保顶层平整光滑 ·检查突出的砌砖工作的底面是水平的 ·在允许误差范围内保持垂直精确度 ·检查材料质量 ·在允许误差范围内，保持水平、垂直、或对角线的精确度 ·定期检查平整度，并保持所有表面是平的 ·保持角度准确度 ·定期检查角度，并在必要时予以更正 ·粉刷砖砌小构件成为光滑一致的饰面 构建基本铺砌，确保表面平整并在允许误差范围内 |  |
| 5 | 勾缝清理能力 | 15 |
| 基本知识 | 所有工作的呈现要符合客户及相关行业的需要和期望 ·根据所提供的规范进行联合修整的重要性 ·砂浆凝结时间和材料吸收率 ·演示包括刷砖和清洁加上工作区域的整理和清洁 ·不同接缝修整应用不同的技术 |  |
| 基本能力 | ·准确完成图纸解释 ·生产的切砖笔直无碎片 ·运用接缝修整：所有斜缝、圆缝、平缝和凹缝饱满，没有空洞且表面光滑 ·生产的直线边缘锋利且外观挺括 ·清洁砖砌以消除任何镘刀痕迹，消除表面污迹和碎片 ·保持工作区域在合适条件下，便于检查和后续工作 ·报告工作过程和结果中的正副偏差包括其影响收集任何废弃材料，使其能有效地处理或回收 |  |
| 合计 |  | 100 |

# 二、试题及评判标准

## （一）试题

本次江苏省技能大赛试题及评分规则与世界技能大赛基本接轨。即根据江苏省本次比赛的实际情况和江苏省第47届世界技能大赛选拔赛的相关要求，本次命题为全公开，比赛前不作更改，且上传经过组委会审核后立即公布。

- 1．试题（样题）结构

- 竞赛题目涵盖世界技能大赛的特点、规范和标准，体现世界技能大赛的评分原则和方法，同时结合国内实际应用和竞赛场地与设备情况命题。竞赛只考核实际操作，不单独进行理论知识考试。

依据世界技能大赛砌筑的技术要求和行业标准，注重基本技能和专业化操作，强调质量和精度，注重操作过程和质量控制，体现最新技术，结合行业实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用，以选拔选手为目的，考核选手的学习能力、理解能力、实践操作能力和职业素养与潜力，引领和推动国内技能人才的培养。

- 2．试题具体内容

见附件（本次使用的砖为国标240×115×53㎜）。

## （二）命题方式和命题方案

- 1．命题方式

竞赛题目涵盖世界技能大赛的特点、规范和标准，体现世界技能大赛的评分原则和方法，同时结合国内实际应用和竞赛场地与设备情况命题。竞赛只考核实际操作，不单独进行理论知识考试。

依据世界技能大赛砌筑的技术要求和行业标准，注重基本技能和专业化操作，强调质量和精度，注重操作过程和质量控制，体现最新技术，结合行业实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用，以选拔选手为目的，考核选手的学习能力、理解能力、实践操作能力和职业素养与潜力，引领和推动省内技能人才的培养。

- 2．命题方案

本试题为两道，作为江苏省第47届世界技能大赛选拔赛试题：（见附图）都使用标准砖240*115*53㎜。试题一作品墙为120㎜厚，长为1615㎜×高1323㎜两边120mm的附墙柱，勾缝的要求按图上标注完成。

试题二作品墙为120㎜厚，长为1740㎜×高1134㎜两边120mm的附墙柱，勾缝的要求按图上标注完成。

## （三）评判标准

- 1．分数权重

| 模块名称 |  | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价分 | 测量分 | 合计 |
| A |  | 10 | 40 | 50 |
| B |  | 10 | 40 | 50 |
| 总计 |  | 20 | 80 | 100 |

| 标准编号 | 内容 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量分 | 评价分 | 总分 |
| A | 尺寸 | 20 |  | 20 |
| B | 水平 | 10 |  | 10 |
| C | 垂直度 | 20 |  | 20 |
| D | 对齐（平整度） | 10 |  | 10 |
| E | 细部 | 20 |  | 20 |
| F | 连接及成品 |  | 20 | 20 |
| 总分 |  | 80 | 20 | 100 |

操作技能检查评分权重

- 2.评判方式

（1）评价分

评价评分项包括连接、成品等方面，主要对砂浆饱满度、有无孔洞、组砌方式、非整砖切割线平直度、灰缝平直及宽厚、清洁和成品外观、抹灰质量及背面清洁饱满等进行评测，每增加一个误差，扣除一部分分数。砂浆饱满度在比赛过程中裁判员予以观察，必须达到80%，未达到80%的将扣除一定的分值。

评价分值描述表：

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0分 | 各方面均低于行业标准，包括“未做尝试” |
| 1分 | 达到行业标准 |
| 2分 | 达到行业标准，且某些方面超过标准 |
| 3分 | 达到行业期待的优秀水平 |

（2）测量分

测量评分测量位置图（评分点）及具体评分点将在选手作品完成后，由各组组长组织本组裁判制定打分点，（总的打分点数量至少比实际数量多30%），经裁判长同意后抽出打分点。然后进行测量。

测量评分项包括尺寸、水平、垂直、对齐、细部（包括角度）等方面，在预定的测量位置进行测量，每项都以零为标准，每1mm误差将扣一定分值，各项具体扣分标准详见评分表。

2022江苏省第47届世界技能大赛选拔赛砌筑项目评分表

| 编号 标准 | 内容 |  | 要求或公称尺寸 | 评分标准 | 最大 分值 | 实测值 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 尺寸 | 1.1 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 1.3 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 1.4 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 1.5 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 1.6 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 1.7 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 1.8 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 1.9 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 1.10 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
| B | 水平 | 2.1 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 2.2 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 2.3 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 2.4 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 2.5 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
| C | 垂直 度 | 3.1 | 0mm | 每1mm误差扣除 0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 3.2 | 0mm | 每1mm误差扣除 0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 3.3 | 0mm | 每1mm误差扣除 0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 3.4 | 0mm | 每1mm误差扣除 0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 3.5 | 0mm | 每1mm误差扣除 0.2分 | 2 |  |  |
| D | 对齐 （平整度） | 4.1 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 4.2 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 4.3 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 4.4 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 4.5 | 0mm | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
| E | 细部 | 5.1 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 5.2 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 5.3 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 5.4 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 5.5 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 5.6 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 5.7 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 5.8 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 5.9 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
|  |  | 5.10 |  | 每1mm误差扣除0.1分 | 1 |  |  |
| F | 连接及 成品 | 6.1 | 凹缝无8mm深以上孔洞，所有成品边缘光滑干净 |  | 2 |  |  |
|  |  | 6.2 | 平缝：圆缝：砖边缘平整、光滑、无孔 |  | 2 |  |  |
|  |  | 6.3 | 饱满度:灰缝砂浆饱满 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.4 | 按示意图组砌方式正确砌筑 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.5 | 非整砌切割线平直，无缺口 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.6 | 水平、竖直灰缝宽厚符合要求，不游丁走缝，抹灰面平整光洁。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.7 | 清洁和成品外观 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.8 | 作品背面整洁饱满 |  | 1 |  |  |

（3）成绩并列排序方法

为避免出现竞赛中总成绩并列的情况，采用如下方式确定选手排名顺序（先按测量分优先、再按尺寸、水平、垂直、平整、细部排序）。

（4）评分流程

由参赛代表队各派一名教练经培训后组成裁判组。根据世界技能大赛的规则，将裁判员分为评价评分组和测量评分组。评价评分的裁判只评评价分，对同一作品进行评价评分时采用0、1、2、3分四个等级，采用回避的原则打分（即4名主观分裁判评判除本地区选手以外选手作品的分）。测量评分的裁判只评测量分，也采用主动回避的原则（即遇到本队的选手作品评分时，主动不参与测量）。

- 评判的硬件和设备要求：每项竞赛结束后，当场、当天进行评判，评判时，选手不能在场，场地只有裁判人员工作。裁判员评判时所用的检测工具将尽量使用选手所用工具。

- 评判方式：由每个代表队一名教练组成评判小组，评价评分由4人组成一组。测量评分按照抽出的评分点进行评分，测量评分由2-3人以上的人组成，每一小组评判所有选手的一部分，保证公平公正。

出现争议，由裁判长组织裁判员表决。

- 裁判员在评判工作中的任务：竞赛期间每人负责监考2个竞赛工位，防止违规；竞赛时在竞赛工位外流动观测；按规定时间连续竞赛，禁止拖延时间；查看选手身份证和随身佩戴的对应工位号；由选手在赛前检查环境，设备、工具，选手签字；保障选手人身安全和设备正常使用；监督选手禁止带出赛场任何物品；每排2个工位1人负责，需要离岗时，专人替补，相互传达信息。

裁判员听从裁判长的安排，必须经过现场培训，裁判长按裁判员的执裁经历及经验对所有裁判员进行分组、分工，裁判员在评判时，通过观察、测量、测试，记录竞赛成绩，当天比赛结束后裁判员可以帮助本队选手完成清理任务，评判时裁判组人员要同时在场，个人不得私自离开现场。

比赛过程中，每名裁判都有工作，按照监督安全、检查工具时间提醒分为三组，各负其责。防止违规，禁止裁判员对本队工位进行监督。裁判员出入赛场要佩戴胸牌，衣着整齐，举止大方，不大声喧哗，听从指挥，服从组委会、裁判长和场地经理的安排。遵守保密规定，保证公开、公平、公正原则。选手在现场一律不允许带入或带出任何通信设备、智能设备、存储设备。裁判员要注意自身的安全，操作符合各项规范，竞赛时不得随意进入选手工作区。

# 三、竞赛细则

## （一）赛前准备规则

1.选手工作规则

（1）选手统一有序的熟悉竞赛场地和设备，在裁判长组织指导下，允许试切、不允许拆装设备等。

（2）熟悉场地时不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。

（3）熟悉场地时严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

（4）选手需在熟悉场地期间将自己携带的工具放置于自己的工位，禁止携带电动工具。

（5）选手将有30分钟时间熟悉竞赛场地和主要设备和选砖，熟悉总电源开关、插座开关、切割机开关等赛位电气设备，熟悉安全撤离路线。

2.裁判员工作规则

（1）裁判员赛前培训

裁判员需在赛前参加裁判工作培训，掌握与执裁工作相关的大赛度要求和赛项竞赛规则，具体包括：竞赛技术规则、竞赛技术平台、评分方式、评分标准、成绩管理流程、安全注意事项和安全应急预案等。

（2）裁判员分工

在裁判长的安排下，对裁判员进行分组，并明确组内人员分工及工作职责、工作流程和工作要求等。

## （二）正式比赛规则

1.选手工作规则

（1）选手比赛当日违规携带物品进入赛场，一经发现，将取消选手参赛资格。

（2）选手在赛前60分钟（以竞赛日程为准），凭参赛证和身份证进入赛场检录进行工位抽签。

（3）竞赛开始后15分钟，还未到达赛场的选手自动取消其参赛资格，比赛结束前15分钟禁止提前交卷。

（4）选手在竞赛过程中，必须带安全罩（安全帽），穿工作服、佩戴护目镜（切割过程）。

（5）竞赛过程中如遇及其异常，选手可向裁判提出，由现场裁判将实际情况向裁判长汇报，由裁判长进行裁定。

（6）选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判长同意后作特殊处理，但因此引起的休息、饮水或去洗手间等所消耗的时间计算在操作时间内。

（7）竞赛过程中，选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素安全保护不到位，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。若造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止竞赛），并由裁判长上报大赛监督仲裁组；若因非选手个人因素造成设备故障，由大赛裁判组视具体情况做出延时处理并由裁判长上报大赛监督仲裁组。

（8）选手在竞赛中与相关人员沟通交流的具体规定，选手在竞赛中遇到突发问题的处理，选手及其他人员违纪处分。

（9）本次比赛制为期第3天，共15小时。第一天比赛6小时，第二天比赛6小时，第三天比赛3小时。如果选手提前结束竞赛，应报现场裁判员批准，竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束竞赛后不得再进行任何竞赛相关工作。选手提前结束竞赛后，需原地等待，不得离开赛场，直至本场竞赛结束。

（10）竞赛结束后，由现场裁判员和选手检查确认，现场裁判员签字确认。

（11）竞赛结束，选手应立即清理现场，包括设备及周边卫生并恢复设备原始状态等。经现场裁判员和现场工作人员确认后方可离开工位。经裁判长统一确认后，选手统一离开赛场。清理现场工作是对选手职业素养评判的内容之一。

（12）选手离开竞赛场地时，不得将赛场提供的物品带离赛场。

2.裁判工作规则

（1）裁判在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等设备。在竞赛、评分过程中，不得拍照赛题、图纸、竞赛作品。在正式公布竞赛成绩之前，任何人员不得泄露评分结果。

（2）监督仲裁人员不得干扰裁判工作，对于执裁评分的质疑应向裁判长提出

（3）过程评分要由至少三位裁判共同执裁。

（4）现场裁判应及时响应选手提出的问题和合理要求。

（5）现场裁判发现选手不当操作可能产生安全问题，应及时提醒，并做好记录。

（6）现场裁判不得在竞赛选手附近评论或讨论任何问题。

（7）职业素养评判时不得相互讨论，不得引导他人判断，并由裁判长视相关问题做出解释和解决。

（8）裁判长有权对评判不当造成不良影响等情况的裁判人员做出终止其裁判工作的处理。

（9）裁判员有纠正选手违规行为的义务和权利。对拒不服从的选手可暂停其比赛直至改正为止。

# 四、赛场、设施设备等安排

## （一）赛场规格要求

- 1．竞赛场地规划

本竞赛项目场地根据执委会的统一安排在江苏省镇江技师学砌筑实训场馆。赛场预计长50米,宽20米，占地1000平方米(不含场外选手休息区)。

赛场实施垃圾分类环保措施，赛场配备相应的分类垃圾桶，选手及现场所有人员需按照环保要求进行垃圾分类。

- 2．竞赛工位规划

砌筑竞赛区共设有24个工位，工位面积约16平方米，共配备大型带水切割机若干台、砂浆搅拌机2台、1200㎜*1500㎜放样桌1个、电源插座一个。

- 3．场地照明要求

赛场采光、照明和通风良好，在竞赛区设置评委工作区1个，成绩评判区1个，光线充足，便于办公，在不影响选手竞赛的情况下，设置参观通道。

- 4.场地消防和逃生要求

竞赛场地必须提供足够的干粉灭火器，至少保证两个消防通道畅通无阻。设置消防应急逃生路线标识，标识明显清晰，有危险的位置，要标明警示牌，必要时，要张贴设备安全使用说明书。

对进入赛场的人员要逐一进行安检，防止任何易燃易爆危险物品带入赛场。赛场内禁止吸烟，张贴禁烟标识，指定专员进行赛前消防检查，并在竞赛过程中巡视检查，确保竞赛顺利进行。

## （二）场地布局图

## （三）基础设施清单

- （1）现场配备物资及设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型带水切割机 | 砌块切割机 | 台 | 若干 |
| 2 | 砂浆搅拌机 | 平口 | 台 | 2 |
| 3 | 挂图架/放样桌 | 1200*1500 | 个 | 23 |
| 4 | 砖 | 240×115×53㎜ |  |  |
| 5 | 铁锨 | / | 把 |  |
| 6 | 灰斗 | / | 个 | 26 |
| 7 | 小水桶 | / | 个 | 26 |
| 8 | 清扫工具 | / | 套 | 13 |
| 9 | 放样纸 | / | 张 | 39 |

- （2）选手自带物资及设备（参考）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦刀 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 2 | 甩子 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 3 | 刨锛 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 4 | 手锤 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 5 | 灰线 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 6 | 灰板 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 7 | 勾缝工具 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 8 | 铅笔 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 9 | 标示线 | 自定 | 自定 | 自定 |
| 10 | 检测与测量器具 | 自定 | 自定 | 自定 |

注：参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，但须在以上归定范围内选择，主办方不为参赛者提供以上工具及材料。参赛者在比赛中不允许使用除30度、45度、60度和90度以外角度的角尺。

- （3）裁判所需工具及其他物资清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平尺 | 2000mm | 把 | 2 |
| 2 | 水平尺 | 1500mm | 把 | 2 |
| 3 | 水平尺 | 50mm | 把 | 2 |
| 4 | 塞尺 | / | 把 | 4 |
| 5 | 磁性方尺 | / | 把 | 2 |
| 6 | 卷尺 | / | 把 | 4 |
| 7 | 打印机 | A3彩色打印机 | 台 | 1 |
| 9 | 标示线 | / | / | 若干 |

# 五、安全、健康规定

## （一）赛场人员安全要求

1.所有裁判、选手等进入赛场人员必须遵守国家关于健康和安全相关法律法规。

2.所有裁判、选手等进入赛场人员必须遵守国家、大赛实施单位、赛场关于防疫防控的要求。

3.选手们在比赛期间必须安全操作以及保持工作区域的安全。比赛期间，任何违反健康和安全规则的选手，将由专门负责健康、安全、环境的工作人员、场地经理对其进行健康、安全、环境的安全教育，但不影响选手的比赛工作时间。

4.未经裁判长批准，选手们在比赛期间不得离开工位工作。

5.每位选手必须配戴个人防护用品，包括安全眼镜、安全鞋（劳保鞋）等。

6.大赛实施单位必须提供低分贝砖石锯片，其最小切割厚度150mm。

7.选手操作切割机时，必须严格按切割机安全操作规程进行操作，如果选手不安全使用切割机，将被迫接受安全教育，以确保他们意识到自己的安全义务，继续误用会导致选手在比赛中不允许使用电锯。

8.选手一次只能切割一块砖或一块砌块。

9.所有参赛者必须在比赛开始前，充分了解安全的工作方法和安全使用情况。

10.所有选手都有责任清除掉落在自已作品底部的砂浆。

11.比赛结束，在选手清理完砂浆后，各队裁判可以协助选手清理他们整个工作区域。在清洗过程中，裁判和选手不得与作品接触。

12.在比赛期间，任何违反健康、安全及环境规则的参赛者，均可能在比赛期间被专门负责健康、安全、环境的工作人员、场地经理进行安全教育，以确保健康、安全及环境。

## （二）场地设备安全要求

1.切割物件前，必须配戴好劳保用品（手套、口罩、眼镜、安全鞋、耳塞）。

2.切割机在使用前必须检查并确认电动机、电缆线均正常，保护接地良好，防护装置安全有效，锯片选用符合要求，安装正确。

3.启动后，应空载运转，检查并确认锯片运转方向正确，升降机构灵活，运转中无异常、异响，一切正常后方可作业。

4.操作人员应双手按紧物件，均匀送料，在推进切割机时，不得用力过猛。

5.更换切割片时，先关掉电源，挂警示牌，切割片必须同心、紧固，以免脱落伤人。（此条适用工作人员）

6.严禁在运转中检查、维修各部件。锯台上和构件锯缝中的碎屑应用专用工具及时清除，不得用手捡拾。

7.严禁在切割片上砂磨物件。

8.切割完毕后，必须把切割机整理好，清洗机身，擦干锯片，排放水箱余水，并打扫切割场所清洁。

9.竞赛场地必须提供足够的干粉灭火器，至少保证消防通道畅通无阻。

10.设置消防应急逃生路线标识，标识明显清晰，有危险的位置，要标明警示牌，必要时，要张贴设备安全使用说明书。

11.对进入赛场的人员要逐一进行安检，防止任何易燃易爆危险物品带入赛场。

12.赛场内禁止吸烟，张贴禁烟标识，指定专员进行赛前消防检查，并在竞赛过程中巡视检查，确保竞赛顺利进行。

## （三）疫情防控要求

（1）根据国家及当地疫情防控的相关规定，做好赛前集中技术工作对接、比赛报到、住宿、交通，以及赛场人流控制、核酸检测、体温检测等环节的相关防疫工作。如体温检测≥37.3℃，引导至所设临时隔离等候区域，参赛人员暂停竞赛活动并马上报告组委会，按照疫情防控处置流程将发热人员送至就近指定医疗机构的发热门诊就诊。如医疗机构确定其无问题可返回参赛（受此影响的竞赛时间不补）。

（2）任何参赛选手和其他人员须遵照执行防疫工作相关措施要求，如：全程佩戴口罩、保持安全距离；防疫物品自备，一次性医用口罩使用完毕后，须丢弃到专用垃圾桶。

## （四）突发事件应急处理预案

- 1.停电或切割机故障

当出现停电或切割机故障无法进行作业时，选手可向裁判员举手报告，裁判员征得裁判长同意后，该选手可申请暂停比赛，由裁判员记录暂停起止时间，以便补时。

由于选手自身违规操作导致的停电或切割机故障，所耽误的时间不予补时。

- 2.伤病

比赛过程中，如选手突发病痛或违规操作给自身带来伤害，由裁判员报告裁判长，由场地工作人员带其进行就医。

如果是小的伤害，可报告裁判员，由场内工作人员用医药急救箱内医药用品进行救治。

由于伤病导致比赛中断，医疗救治时间不予补时。

- 3.缺乏工具

如比赛过程中，发现自已缺少相关工具，只要是符合“参赛者需自备的工器具”清单内的工具，可以在非比赛时间内补充，但补充时，需征得裁判员和裁判长允许同意，并经场地材料设备检测查组检查后合格后方可使用。

# 六、相关附件

# 《选拔赛试题样题》

# 附件1

# 附件2